Załącznik Nr 3 do SWZ

UMOWA

nr ZIOŚiO.281.13.2023.KZP.P.U.AP

W dniu …………2023 r. w Kozienicach pomiędzy:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640, kapitał zakładowy 117.161.500,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Robert Wojcieszek – Prezes Zarządu,

a:

……………….. z siedzibą: ……………….., NIP ……………., zwana dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

……………………………,

w oparciu o złożoną ofertę na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego, samochodu ciężarowego specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych typu ŚMIECIARKA zasilany gazem ziemnym CNG tj. …………..… zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

Opis przedmiotu umowy:

Nowy samochód specjalistyczny typu ŚMIECIARKA:

Podwozie

- fabrycznie nowe nie starsze niż wyprodukowane w roku 2023,

- podwozie 6x2, druga oś napędowa, pod zabudowę,

- silnik min. 5 cylindrowy zasilany gazem ziemnym o pojemności min. 9dm3,

- moc silnika  min. 250kW,

- max. moment obrotowy min. 1600Nm,

- norma emisji spalin Euro 6,

- skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna 12-sto biegowa, bez pedału

sprzęgła,

- oś przednia - paraboliczne zawieszenie piórowe wyposażone w amortyzatory
i stabilizator, nośność min. 8 000 kg,

- oś tylna napędowa - z zawieszeniem   pneumatycznym    sterowanym    elektronicznie, nośność min. 11 500kg,

- oś trzecia wleczona - pneumatyczna, skrętna, nośność min. 8 000 kg,

- blokada tylnego mostu,

- rozmiar obręczy koła 22,5 x 9,00,

- rozmiar opony 315/80 R22,5,

- rozstaw osi min. 3900 mm,

- zbiornik paliwa (CNG) min. 900 litrów pojemności,

- typ złącza napełniania zbiorników CNG – NGV1 + NGV2

- reflektory typu LED,

- światła do jazdy dziennej LED,

- osłony przednich reflektorów,

- światła przeciwmgielne,

- stopnie kabiny i owiewka w kolorze szarym,

- lewostronny układ kierowniczy,

- ogranicznik prędkości,

- błotniki z chlapaczami z przodu,

- zabezpieczenie   przed   wjechaniem   pod   samochód   ciężarowy,

- zespół świateł tylnych,

- złącze analogowe ogranicznika obrotów silnika na podwoziu, funkcja regulacji
prędkości obrotowej silnika, wybór zaprogramowanych prędkości,

- złącze   aplikacyjne dla funkcji  śmieciarki, zamontowane   na   przedniej
przegrodzie kabiny,

- sygnalizacja wizualna działania różnych funkcji nadwozia,

- zasilanie 24 V przed zapłonem i po włączeniu zapłonu,

•     przystawka odbioru mocy na silniku,

•     alternator min. 90 A, akumulatory min. 220 Ah,

- Maksymalna Administracyjna Dopuszczalna masa Całkowita 26 000 kg,

- wlot powietrza z przodu,

- błotniki kół tylnych z fartuchami przeciw błotnymi,

- kabina - wysokość dachu max. 4m, w kolorze RAL 2011

- kabina dzienna 3 osobowa posiadająca za siedzeniami miejsce na przewożenie podręcznych narzędzi,

- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,

- regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy,

- pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem,

- trzypunktowy pas bezpieczeństwa,

- prędkościomierz ze skalą w km/h ,

- tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców, kalibracja i legalizacja,

- komputer pokładowy z wyświetlaczem z menu w języku polskim,

- lusterko główne szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera,

- lusterko krawężnikowe po stronie kierowcy i pasażera,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

- belka sygnalizacyjna typu LED zainstalowana na dachu kabiny,

- elektrycznie sterowane szyby,

- klimatyzacja,

- radioodtwarzacz + antena,

- radio CB + antena,

- zamykanie kabiny Pilot + centralny zamek,

- tempomat,

- gniazdo elektryczne 12 V,

- kamera wsteczna,

- akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z możliwością wyłączenia,

- światło awaryjne z tyłu pojazdu,

- oznakowanie konturowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na kabinie
kierowcy,

- dywaniki gumowe,

- pokrowce na siedzenia,

- apteczka,

- trójkąt ostrzegawczy,

- gaśnica,

- dwa kliny pod koła,

- koło zapasowe,

- podnośnik hydrauliczny dostosowany do DMC pojazdu,

- narzędzia do obsługi pojazdu,

- świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego,

- tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości min. 100 mm i szerokości linii min. 15 mm.

Zabudowa

- zabudowa fabrycznie nowa wyprodukowana nie później niż w roku 2023,

- zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym,

- siła zgniotu regulowana automatycznie w zakresie min. 5–cio stopniowym,

- dno skrzyni w kształcie kila/stępki o grubości min. 4 mm,

- dno skrzyni ładunkowej wyposażone w zbiornik na odcieki,

- podłoga i boki skrzyni wykonane z blachy trudno ścieralnej o gr. min 4 mm,

- uszczelnienie pomiędzy skrzynią ładunkową, a odwłokiem na całym obwodzie,

- odwłok wykonany z blachy trudno ścieralnej typu Hardox 450 lub równowa-

żnej o gr. min 4 mm,

- pojemność wanny zasypowej min. 2 m3,

- pojemność skrzyni ładunkowej min – 21 m3,

- wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą,

- zabudowa wyposażona w punkty smarne lub system centralnego smarowania,

- panel sterowania zasypu po dwóch stronach odwłoka,

- automatyczny mechanizm prasowania /automatyczny cykl pracy po opróżnieniu pojemnika/,

- siłowniki otwierania odwłoka zamontowane na bokach zabudowy,

- funkcja oczyszczania wanny zasypowej podczas wyładunku,

- liniowy mechanizm ugniatania odpadów,

- 2 stopnie dla ładowaczy z czujnikami ograniczającymi prędkość i blokującymi jazdę w tył,

- min. 2 reflektory robocze z tyłu,

•	 zasyp dostosowany do pojemników od 80 - 1100 litrów:

2 kołowe zgodne z EN 840/1

4 kołowe z płaską pokrywą zgodne z EN 840/2

4 kołowe z wypukłą pokrywą zgodne z EN 843/3

pojemniki metalowe 110 litrów

- szybkość opróżniania pojemników 2 kołowych max. 8 sekund / 4 kołowych max. 12 sekund,

- składane ramiona boczne z funkcją blokowania do opróżniania pojemników
4 kołowych o poj. 1100 litrów,

- układ uwalniania zakleszczonych pojemników,

- mechanizm otwierania pokryw dla pojemników 1100 l z wypukłą klapą,

- regulacja siły zgniotu w zależności od rodzaju zbieranych odpadów,

- siłowniki prasy umieszczone na bokach zabudowy bez kontaktu z odpadami,

- zawór spustowy do odprowadzania odcieków z wanny zasypowej,

- wyłączniki bezpieczeństwa po prawej i lewej stronie odwłoka,

- kurtyny kurzowe,

- kamera z tyłu zabudowy wraz z kolorowym monitorem LCD min. 7" w kabinie
kierowcy,

- automatyczne włączenie kamery po uruchomieniu samochodu,

- zbiornik z kranikiem na wodę do mycia rąk,

- gaśnica min. 6 kg,

- oświetlenie wg obowiązujących przepisów,

- pasy odblaskowe na całej długości zabudowy i na odwłoku,

- kolor nadbudowy i odwłoka RAL 2011,

- na bokach zabudowy umieszczone Logo Zamawiającego z adresem i numerem telefonu wg projektu Zamawiającego, wyklejone folią o wysokiej jakości odporną na promieniowanie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć kompletny przedmiot umowy (z  wszystkimi dokumentami w języku polskim) do Zamawiającego – Kozienice ul. Przemysłowa 15.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego w godzinach 714 w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem.

- Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy, dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w tym niezbędne do rejestracji pojazdu oraz instrukcje obsługi, a także gwarancje w języku polskim.

- Wykonawca na własny koszt w dniu odbioru przedmiotu umowy,  przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji przedmiotu umowy.

§ 4

Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne brutto: ………………, słownie: ………………………………..

§ 5

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 31.01.2024 r.

§ 6

- Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (cały pojazd wraz z zabudową specjalistyczną) na okres min. 36 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotu umowy, podpisaniu protokołu odbioru i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla podwozia i nadwozia ….……………………………..(adres i telefon), oraz serwis mobilny dla nadwozia z dojazdem do Zamawiającego w ciągu 48 godzin.

- Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu  na wysokość związanych z  tym kosztów chyba, że wymieni dostarczony przedmiot umowy na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach techniczno- użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu umowy.

- Okres Gwarancyjny przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.

- W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny serwis części zamiennych.

- Szybkość reakcji serwisu max. do 48 godz. w dni robocze, od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną. Wykonanie naprawy do 96 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 96 godzin od zgłoszenia Wykonawca zabezpieczy i dostarczy Zamawiającemu samochód zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kary umownej określonej w umowie, w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieterminowego usunięcia awarii w przedmiocie umowy licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym do ich usunięcia.

- Dojazd serwisu, roboczogodziny oraz wszystkie materiały eksploatacyjne przy przeglądach okresowych w okresie gwarancyjnym - bezpłatne.

§ 7

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane będzie na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze za dostarczony przedmiot umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostawie kompletnego przedmiotu umowy i podpisaniu protokółu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu wypowiedzenia / rozwiązania / odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy.

  - Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

Do współpracy przy dostawie przedmiotu umowy, strony wyznaczają przedstawicieli w osobach:

- Zamawiający – Artur Mickiewicz tel. 698-633-474.

- Wykonawca – …………………………….….. tel. …………….…………….

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA