Załącznik Nr 3 do SWZ

UMOWA

nr ZIOŚiO.281.13.2023.KZP.P.U.AP

W dniu …………2023 r. w Kozienicach pomiędzy:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640, kapitał zakładowy 117.161.500,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Robert Wojcieszek – Prezes Zarządu,

a:

……………….. z siedzibą: ……………….., NIP ……………., zwana dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

……………………………,

w oparciu o złożoną ofertę na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego, samochodu ciężarowego specjalistycznego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych typu ŚMIECIARKA zasilany gazem ziemnym CNG tj. …………..… zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

Opis przedmiotu umowy:

Nowy samochód specjalistyczny typu ŚMIECIARKA:

Podwozie

- fabrycznie nowe nie starsze niż wyprodukowane w roku 2023,

- podwozie 6x2, druga oś napędowa, pod zabudowę, DMC 27 000 kg,

- silnik min. 5 cylindrowy zasilany gazem ziemnym o pojemności min. 8,7 dm3,

- moc silnika  min. 250kW,

- max. moment obrotowy min. 1500Nm,

- norma emisji spalin Euro 6,

- skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna min. 12-sto biegowa, bez pedału sprzęgła,

- oś przednia - paraboliczne zawieszenie piórowe wyposażone w amortyzatory
i stabilizator, nośność min. 8 000 kg,

- oś tylna napędowa - z zawieszeniem   pneumatycznym    sterowanym    elektronicznie, nośność min. 11 500kg,

- oś trzecia wleczona - pneumatyczna, skrętna, nośność min. 8 000 kg,

- blokada tylnego mostu,

- rozmiar obręczy koła 22,5 x 9,00,

- rozmiar opony 315/80 R22,5,

- rozstaw osi min. 3900 mm,

- zbiornik paliwa (CNG) min. 900 litrów pojemności,

- typ złącza napełniania zbiorników CNG – NGV1 + NGV2

- reflektory typu LED,

- światła do jazdy dziennej LED,

- osłony przednich reflektorów,

- światła przeciwmgielne,

- lewostronny układ kierowniczy,

- ogranicznik prędkości,

- błotniki z chlapaczami z przodu,

- zabezpieczenie   przed   wjechaniem   pod   samochód   ciężarowy,

- zespół świateł tylnych,

- złącze analogowe ogranicznika obrotów silnika na podwoziu, funkcja regulacji
prędkości obrotowej silnika, wybór zaprogramowanych prędkości,

- złącze   aplikacyjne dla funkcji  śmieciarki, zamontowane   na   przedniej
przegrodzie kabiny,

- sygnalizacja wizualna działania różnych funkcji nadwozia,

- zasilanie 24 V przed zapłonem i po włączeniu zapłonu,

•     przystawka odbioru mocy na silniku,

•     alternator min. 90 A, akumulatory min. 220 Ah,

- wlot powietrza z przodu,

- błotniki kół tylnych z fartuchami przeciw błotnymi,

- kabina - wysokość dachu max. 4m, w kolorze białym (zgodnym z zabudową),

- kabina dzienna 3 osobowa posiadająca za siedzeniami miejsce na przewożenie podręcznych narzędzi,

- zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,

- regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy,

- pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem,

- trzypunktowy pas bezpieczeństwa,

- prędkościomierz ze skalą w km/h ,

- tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców, kalibracja i legalizacja,

- komputer pokładowy z wyświetlaczem z menu w języku polskim,

- lusterko główne szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera,

- lusterko krawężnikowe po stronie kierowcy i pasażera,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

- belka sygnalizacyjna typu LED zainstalowana na dachu kabiny,

- elektrycznie sterowane szyby,

- klimatyzacja,

- radioodtwarzacz + antena,

- radio CB + antena,

- zamykanie kabiny Pilot + centralny zamek,

- tempomat,

- gniazdo elektryczne 12 V,

- kamera wsteczna,

- akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania,

- światło awaryjne z tyłu pojazdu,

- oznakowanie konturowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na kabinie
kierowcy,

- dywaniki gumowe,

- pokrowce na siedzenia,

- apteczka,

- trójkąt ostrzegawczy,

- gaśnica,

- dwa kliny pod koła,

- koło zapasowe,

- podnośnik hydrauliczny dostosowany do DMC pojazdu,

- narzędzia do obsługi pojazdu,

- świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego,

- tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości min. 100 mm i szerokości linii min. 15 mm.

Zabudowa

- zabudowa fabrycznie nowa wyprodukowana nie później niż w roku 2023,

- zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym,

- siła zgniotu regulowana automatycznie w zakresie min. 5–cio stopniowym,

- dno skrzyni w kształcie kila/stępki o grubości min. 4 mm,

- dno skrzyni ładunkowej wyposażone w zbiornik na odcieki lub zawór pozwalający na bezpieczne spuszczenie odcieku,

- podłoga i boki skrzyni wykonane z blachy trudno ścieralnej lub blachy konstrukcyjnej o podwyższonej odporności na ścieranie o gr. min 4 mm,

- uszczelnienie pomiędzy skrzynią ładunkową, a odwłokiem na całym obwodzie,

- odwłok wykonany z blachy trudno ścieralnej typu Hardox 450 lub równowa-

żnej o gr. min. 4mm,

- pojemność wanny zasypowej min. 2 m3,

- pojemność skrzyni ładunkowej min – 21 m3,

- wszystkie spawy wykonane spoiną ciągłą,

- zabudowa wyposażona w punkty smarne lub system centralnego smarowania,

- panel sterowania zasypu po dwóch stronach odwłoka,

- automatyczny mechanizm prasowania /automatyczny cykl pracy po opróżnieniu pojemnika/,

- funkcja oczyszczania wanny zasypowej podczas wyładunku,

- liniowy mechanizm ugniatania odpadów,

- 2 stopnie dla ładowaczy z czujnikami ograniczającymi prędkość i blokującymi jazdę w tył,

- min. 2 reflektory robocze z tyłu,

•	 zasyp dostosowany do pojemników od 80 - 1100 litrów:

2 kołowe zgodne z EN 840/1

4 kołowe z płaską pokrywą zgodne z EN 840/2

4 kołowe z wypukłą pokrywą zgodne z EN 843/3

pojemniki metalowe 110 litrów

- szybkość opróżniania pojemników 2 kołowych max. 8 sekund / 4 kołowych max. 12 sekund,

- składane ramiona boczne z funkcją blokowania do opróżniania pojemników
4 kołowych o poj. 1100 litrów,

- układ uwalniania zakleszczonych pojemników,

- mechanizm otwierania pokryw dla pojemników 1100 l z wypukłą klapą,

- regulacja siły zgniotu w zależności od rodzaju zbieranych odpadów,

- siłowniki prasy umieszczone na bokach zabudowy bez kontaktu z odpadami,

- zawór spustowy do odprowadzania odcieków z wanny zasypowej,

- wyłączniki bezpieczeństwa po prawej i lewej stronie odwłoka,

- kurtyny kurzowe,

- kamera z tyłu zabudowy wraz z kolorowym monitorem LCD min. 7" w kabinie
kierowcy,

- automatyczne włączenie kamery po uruchomieniu samochodu,

- zbiornik z kranikiem na wodę do mycia rąk,

- gaśnica min. 6 kg,

- oświetlenie wg obowiązujących przepisów,

- pasy odblaskowe na całej długości zabudowy i na odwłoku,

- kolor nadbudowy i odwłoka biały (zgodnym z kabiną),

- na bokach zabudowy umieszczone Logo Zamawiającego z adresem i numerem telefonu wg projektu Zamawiającego, wyklejone folią o wysokiej jakości odporną na promieniowanie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć kompletny przedmiot umowy (z  wszystkimi dokumentami w języku polskim) do Zamawiającego – Kozienice ul. Przemysłowa 15.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego w godzinach 714 w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem.

- Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy, dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w tym niezbędne do rejestracji pojazdu oraz instrukcje obsługi, a także gwarancje w języku polskim.

- Wykonawca na własny koszt w dniu odbioru przedmiotu umowy,  przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji przedmiotu umowy.

§ 4

Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne brutto: ………………, słownie: ………………………………..

§ 5

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 31.01.2024 r.

§ 6

- Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres min. 36 miesięcy gwarancji ogólnej, w tym min. 1500MTH pracy zabudowy rocznie licząc od daty przekazania przedmiotu umowy, podpisaniu protokołu odbioru i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla podwozia i nadwozia ….……………………………..(adres i telefon), oraz serwis mobilny dla nadwozia z dojazdem do Zamawiającego w ciągu 48 godzin w dni robocze.

- Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem napraw będących skutkiem: nieprzestrzegania zaleceń prawidłowej eksploatacji i konserwacji określonych w książce gwarancyjnej i serwisowej podwozia lub zabudowy, umyślnego uszkodzenia urządzeń przez pracownika Zamawiającego, działania pracownika Zamawiającego dopuszczonego do pracy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, działania pracownika Zamawiającego dopuszczonego do pracy bez odpowiednich uprawnień (np. bez prawa jazdy odpowiedniej kategorii). Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu  na wysokość związanych z  tym kosztów chyba, że wymieni dostarczony przedmiot umowy na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu umowy.

- Okres Gwarancyjny przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.

- W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny serwis części zamiennych.

- Szybkość reakcji serwisu max. do 48 godz. w dni robocze, od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Wykonanie naprawy do 96 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 96 godzin w dni robocze od zgłoszenia Wykonawca zabezpieczy i dostarczy Zamawiającemu samochód zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kary umownej określonej w umowie, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieterminowego usunięcia awarii w przedmiocie umowy licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym do ich usunięcia.

- Dojazd serwisu, roboczogodziny oraz wszystkie materiały eksploatacyjne przy przeglądach okresowych w okresie gwarancyjnym - bezpłatne.

§ 7

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane będzie na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze za dostarczony przedmiot umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostawie kompletnego przedmiotu umowy i podpisaniu protokółu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu wypowiedzenia / rozwiązania / odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy.

  - Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10

Do współpracy przy dostawie przedmiotu umowy, strony wyznaczają przedstawicieli w osobach:

- Zamawiający – Artur Mickiewicz tel. 698-633-474.

- Wykonawca – …………………………….….. tel. …………….…………….

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA